ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби статистики

______________ Арсен МАКАРЧУК 27 червня 2025 року

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо показників форми державного

статистичного спостереження № 11-мтп (річна)

"Звіт про постачання та використання енергії"

І. Загальні  положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію про показники форми державного статистичного спостереження № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" (далі – форма).

2. Показники форми характеризують:

установлену електричну та теплову потужність джерел постачання енергії;

обсяги відпуску електричної та теплової енергії;

обсяги використаної електричної та теплової енергії;

обсяги втрат електричної та теплової енергії.

3. Показники форми включають дані про використання електроенергії та теплоенергії на виробничо-експлуатаційні та господарсько-побутові потреби підприємств, джерела постачання електроенергії, теплоенергії та енергогенеруючих потужностей котельних та інших енергетичних установок, а також відпуск і втрати електричної та теплової енергії.

4. Показники форми містять дані за звітний рік по юридичній особі (включаючи дані її філій та інших відокремлених підрозділів, а також структурних підрозділів) та/або по відокремлених підрозділах юридичної особи (уключаючи дані їх структурних підрозділів).

5. Показники форми ґрунтуються на даних первинних документів, які ведуться респондентом.

6. Значення показників форми мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком після коми відповідно до одиниць вимірювання.

7. У випадку відсутності даних у формі може зазначатись одна з наведених на бланку причин, за винятком причини "Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається".

ІІ. Показники щодо джерел постачання енергії та їх потужностей

1. Показники щодо джерел постачання енергії та їх потужностей містять інформацію про джерела постачання електроенергії та теплоенергії енергогенеруючих потужностей, котельних та інших енергетичних установок (далі − джерела).

2. Установлена електрична та теплова потужності джерел постачання енергії відображаються станом на кінець звітного року. Показники щодо установленої електричної та теплової потужності енергогенеруючих станцій (установок) відображаються відповідно в кіловатах та гігакалоріях за годину.

3. Показники щодо установленої потужності на кінець звітного року та обсягів відпуску електро- та теплоенергії у звітному році за усіма видами джерел уміщують сумарні дані за всіма видами джерел постачання, а саме: тепловими електростанціями (ТЕС); тепловими електростанціями з комбінованим циклом виробництва, теплоелектроцентралями (ТЕЦ); атомними електростанціями (АЕС); вітровими електростанціями (ВЕС); сонячними електростанціями (СЕС); гідроелектростанціями (ГЕС); гідроакумулюючими електростанціями (ГАЕС); теплогенеруючими станціями або установками, котельнями; утилізаційними установками; теплонасосними установками; електрокотлами; іншими енергогенеруючими установками, не зазначеними вище.

Дані щодо показників установленої потужності та обсягів відпуску електро- та теплоенергії когенераційними установками відображаються у звіті за джерелами постачання енергії: теплоелектроцентраль (ТЕЦ) загального користування та теплоелектроцентраль  (ТЕЦ) підприємства.

Якщо хоча б одним із структурних підрозділів підприємства (енергогенеруючою установкою) відображені дані за джерелами постачання енергії: ТЕС (загального користування або автономною підприємства), ТЕЦ (загального користування або автономною підприємства), теплоцентралями та іншими установками з виробництва тепло- та електроенергії, то відповідно можуть бути відображені дані щодо обсягів витрат палива/біопалива на перетворення в тепло- та електроенергію за формою № 4-мпт (річна) "Звіт про використання та запаси палива", затвердженою наказом Держстату від 23 квітня 2024 року №133.

4. Показники щодо установленої потужності та обсягів відпуску електроенергії гідроелектростанціями (ГЕС) уміщують сумарні дані за джерелами відповідно до потужностей: до 1000 кВт, від 1000 до 10 000 кВт, більше 10 000 кВт.

Показники щодо установленої потужності та обсягів відпуску електроенергії гідроакумулюючою електростанцією (ГАЕС) відображають дані гідроакумулюючої електростанції в насосному режимі роботи, які включають електроенергію, витрачену на перекачку води гідроакумулюючими і перекачувальними установками, що працюють у режимі синхронного компенсатора.

5. Показники щодо установленої потужності й обсягів відпущеної теплоенергії котельнями та блочними котельними установками (які є генераторами тепла для систем опалення та гарячого водопостачання об'єктів виробничого та господарського призначення), окремими котлами, не об'єднаними в котельню: водогрійними, паровими, газовими котлами-утилізаторами відображаються за джерелом "теплогенеруючі станції або установки, котельні", за винятком електрокотлів, які враховуються окремо за джерелом "електрокотли".

6. Показники за іншими джерелами уміщують дані:

"теплогенеруючі станції або установки, котельні" – про потужність та обсяги відпущеної теплової енергії, одержаної в теплоутилізаційних установках при спалюванні горючих вторинних енергоресурсів: горючих газів, попутно одержаних у процесі виробництва (доменний газ, коксовий газ, крекінг-газ та ін.), паливних відходів вуглезбагачення, деревообробки, горючих сланців та інших, які входять до складу даних щодо теплової енергії, відпущеної котельними;

"утилізаційні установки" – про потужність та обсяги відпущеної енергії, яка отримана від котлів-утилізаторів; фізичного тепла продуктів виробництва, у тому числі від відібраного тепла на проміжних етапах технологічного процесу; фізичного тепла відхідних гарячих газів промислових печей і котельних агрегатів, тепла відвальних шлаків тощо; тепла пари, відпрацьованої в теплових установках: у пресах, у парових приводах насосів і компенсаторів тощо. Із джерела "утилізаційні установки" окремо виділяються дані про потужність та обсяги відпущеної енергії за джерелом "промислові утилізаційні установки".

"теплонасосні установки" – про потужність та обсяги відпущеної енергії теплонасосних установок, що працюють на базі використання таких енергоресурсів, як тепло, яке відходить від систем охолодження виробничих агрегатів;

"електрокотли" – про потужність та обсяги відпущеної енергії підігрівачів води;

"інші установки" – про потужність та обсяги відпущеної енергії інших установок (зокрема пересувних), не зазначених вище.

7. Показники джерел постачання енергії, які працюють на біопаливі, виділяються окремо із загальних обсягів установлених потужностей енергогенеруючих підприємств (установок) та відпуску тепло- та електроенергії й уміщують сумарні дані за відповідною розшифровкою: на твердому, рідкому біопаливі та на біогазі.

8. Показник "установлена електрична потужність станом на кінець  звітного року" відображає дані про установлену електричну потужність електростанції та установок.

Установлена електрична потужність електростанції та установок відповідає сумі номінальних (заводських або перемаркованих) значень потужностей усіх прийнятих в експлуатацію первинних механічних двигунів, з'єднаних з електричними генераторами і призначених для виробництва електроенергії. Показник уключає також потужність первинних теплових двигунів із генераторами власних потреб електростанції.

Якщо номінальна потужність електричного генератора менша номінальної потужності первинного двигуна, то показник відповідає установленій потужності агрегату, визначеній за номінальною потужністю генератора.

Інформація стосовно встановленої потужності теплофікаційних турбоагрегатів відображає найбільшу потужність, яка розвивається на клемах генератора під час роботи турбоагрегату з номінальним тепловим навантаженням і номінальними значеннями основних параметрів.

Інформація стосовно встановленої потужності теплофікаційних турбоагрегатів, що мають подвійне позначення потужності (через дріб), враховує потужність, вказану в чисельнику.

Інформація стосовно встановленої потужності електростанції не включає потужність парових турбін та інших первинних теплових двигунів, які обслуговують повітродувні агрегати та інші вторинні механічні двигуни.

Інформація стосовно встановленої потужності гідроелектростанції включає дані за сумою значень номінальної електричної потужності всіх установлених на гідроелектростанції гідравлічних турбін, уключаючи потужність гідравлічних турбін, які працюють для рибоходів, судноплавних шлюзів та інших потреб гідроелектростанції.

Інформація стосовно встановленої потужності враховує дані про потужність устаткування, яке тимчасово не працює і перебуває на ремонті, реконструкції, консервації, у резерві або працює в режимі синхронного компенсатора, а також потужність прийнятого в експлуатацію енергетичного устаткування по електростанціях, будівництво яких не закінчене. Показник не включає встановлену потужність за новими електростанціями, які перебувають у роботі або в пусковому періоді, але не прийняті в експлуатацію; за новими агрегатами, не прийнятими за відповідними документами в експлуатацію, і за агрегатами, що перебувають у роботі, але, за документами про демонтаж, виведені з експлуатації.

За електростанціями, що використовуються на умовах договору оренди, показники щодо потужностей уміщують дані учасника договору, в експлуатації якого вони перебувають.

Інформація стосовно встановленої потужності (електричної та теплової) електростанції вміщує дані з урахуванням змін потужності при введенні нового, демонтажу старого або перемаркуванні устаткування, що діє, за наявністю оформленого відповідним чином документа. Інші причини (стан генератора, перебування його в ремонті, резерві, на реконструкції, консервації, невідповідність потужності генератора іншим елементам, крім первинного двигуна) не впливають на значення показника установленої потужності станції.

При зміні установленої потужності у порівнянні з попереднім роком до звіту додається лист-пояснення, у якому вказується величина зміни та її причина: уведення, демонтаж, перемаркування.

9. Показник "установлена теплова потужність станом на кінець звітного року" вміщує дані щодо установленої теплової потужності по турбоагрегатах із регульованим відбором пари, протитиском і погіршеним вакуумом, які відпускають тепло споживачам безпосередньо або через водогрійні, редукційні, пароперетворювальні установки; конденсаційних турбоагрегатах, які відпускають тепло з нерегульованих відборів; котлах, редукційних і редукційно-охолоджувальних установках тощо, призначених для відпуску тепла споживачам та забезпечення власних потреб електростанції у вигляді пари і гарячої води, станом на 31 грудня звітного року. У графі відображається встановлена теплова потужність вищенаведених джерел енергії яка відповідає сумі номінальних теплових потужностей усіх видів діючого або потенційно діючого обладнання, за винятком підготовленого на списання.

Інформація стосовно встановленої потужності турбоагрегату відповідає сумі номінальних потужностей регульованих відборів, протитиску і теплової потужності конденсатора, що використовується для підігріву мережної або сирої води (яка поповнює втрати в тепломережі або пароводяному циклі електростанції), нерегульованих відборів і приймається за даними технічного паспорта або перемаркування.

Інформація стосовно встановленої теплової потужності нерегульованих відборів конденсаційних турбоагрегатів уміщує дані за номінальною теплопродуктивністю підключених до них теплофікаційних установок або за максимальним (але не більше дозволеного заводом-виробником) значенням відпуску пари споживачам.

При зміні установленої потужності у порівнянні з попереднім роком до звіту додається лист-пояснення, у якому вказується величина зміни та її причина: уведення, демонтаж, перемаркування.

10. Показник "обсяг відпуску за звітний рік електричної енергії" відображає дані про кількість відпущеної електроенергії як різниці між виробленою електроенергією та витратами електроенергії на власні виробничі потреби електростанції (установки), одержаної від власного виробництва (за винятком купованої електроенергії на власні виробничі потреби). Показник щодо обсягу відпуску електричної енергії відображається у формі за звітний рік у тисячах кіловат годин.

Загальна кількість відпущеної електроенергії за джерелами постачання енергії не включає даних щодо витрат енергії на власні виробничі потреби.

При наявності даних за показником "обсяг відпуску за звітний рік електричної енергії" відображаються дані за показником "установлена електрична потужність станом на кінець звітного року" за відповідними видами джерел постачання енергії. У разі виведення з експлуатації потужності за вищезазначеними джерелами постачання енергії на момент звітування, дані відображаються тільки по показнику "обсяг відпуску за звітний рік електричної енергії".

11. Показник "обсяг відпуску за звітний рік теплової енергії" відображає відпущену теплоенергію з парою різних параметрів, мережною і хімічно очищеною (знесоленою) водою, конденсатом і дистилятом, за винятком теплової енергії, поверненої в цикл із відробленою парою, конденсатом, мережною водою, а також початковою водою, що поповнює неповернення конденсату й втрати мережної води. Показник щодо обсягу відпуску теплової енергії відображається у формі за звітний рік у гігакалоріях.

Показник уключає відпуск теплоенергії від енергетичних котлів (свіжа пара, пара від редукційно-охолоджувальних установок (РОУ або ШРОУ), з відборів, протитиску або від конденсаторів турбоагрегатів), а також пікових водогрійних котлів, призначених для додаткового підігріву мережної води після мережних підігрівачів турбоагрегатів. Також уключає теплову енергію, відпущену споживачам за рахунок пари, частково або повністю відпрацьованої у турбінах: пари виробничого та теплофікаційного відборів, протитиску, нерегульованих відборів (безпосередньо споживачам або на основні та пікові підігрівачі мережної води; на підігрівачі сирої та хімічно очищеної води для підігріву додаткової води, яка поповнює неповернення конденсату від споживачів, підживлювальної води тепломережі); пари, що надійшла у конденсатор (підігрів мережної води, води для поповнення неповернення конденсату й підживлення тепломережі).

Відпуск теплової енергії відображено різницею між виробленою тепловою енергією та витратами теплової енергії на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок).

Загальна кількість відпущеної теплоенергії за джерелами постачання енергії не включає даних щодо витрат на власні виробничі потреби.

Дані щодо установленої потужності та обсягу відпуску тепла електричними приладами, у тому числі електричними конвекторами опалення, малопотужними електричними тепловентиляторами та потужними електричними тепловентиляторами не відображаються за джерелами постачання енергії, якщо одержане тепло від приладів використовується для власних потреб підприємства й при цьому не відпускається зовнішнім споживачам.

При наявності даних за показником "обсяг відпуску за звітний рік теплової енергії" відображаються дані за показником "установлена теплова потужність станом на кінець звітного року" за відповідними видами джерел постачання енергії. У разі виведення з експлуатації потужності за вищезазначеними джерелами постачання енергії на момент звітування дані відображаються тільки за показником "обсяг відпуску за звітний рік теплової енергії".

ІІІ. Показники щодо обсягів використаної

електроенергії та обсягів втрат електроенергії

1. Показники щодо обсягів використаної електроенергії вміщують дані про загальний обсяг використаної електроенергії (активної енергії), що надійшла на підприємство за усіма джерелами надходження як від власного виробництва, так і від інших підприємств й організацій. Дані надаються за звітний рік у тисячах кіловат годин.

2. Показник "обсяг використаної електроенергії за звітний рік"  відображає загальний обсяг використаної електроенергії за всіма видами витрат на виробництво продукції та виконання робіт, на власні технологічні потреби енергогенеруючих установок, ураховуючи витрати електричної енергії на допоміжні потреби виробництва й втрати енергії в перетворювачах, у власних електричних мережах, які віднесені на виробництво продукції (роботи), освітлення та опалення, витрати електроенергії ГАЕС при її роботі в генераторному режимі, витрати електроенергії в системах охолодження та інші господарські потреби підприємства. Також цей показник ураховує витрати електроенергії підприємств та організацій, які належать до невиробничої сфери: державні заклади, школи, сфера послуг тощо.

Показник "обсяг використаної електроенергії за звітний рік" не включає обсяги електроенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, у тому числі реалізованої населенню.

3. Показник "обсяг використаної електроенергії за звітний рік" за видом витрат "витрати на виробництво продукції (виконання робіт)" уміщує обсяг електроенергії на виробництво всіх видів продукції та робіт, уключаючи витрати на основні та допоміжні технологічні процеси; потреби виробництва, а також втрати енергії в перетворювачах, в електричних мережах підприємства (цеху). Також за цим видом витрат відображається електроенергія, використана в теплонасосних установках та електрокотлах, відпуск тепла яких наведено відповідно за джерелами постачання енергії "теплонасосні установки" та "електрокотли". Не враховуються до вказаного виду витрат обсяги використаної електроенергії на власні технологічні потреби енергогенеруючих підприємств (установок), дані щодо електроенергії, використаної гідроакумулюючою електростанцією в насосному режимі роботи, обсяг використаної електроенергії на охолодження.

4. Показник "обсяг використаної електроенергії за звітний рік" також за видом витрат "витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)" відображає відповідні обсяги.

У технологічних витратах відображені дані щодо обсягів електричної енергії на використання допоміжним обладнанням, яке безпосередньо пов'язане з виробництвом енергії, включаючи обладнання переробки палива, охолодження води, обслуговування енергоустановок, на передавання електричними мережами, на транспортування теплової енергії та інше виробниче використання (освітлення, опалення виробничих приміщень та адмінспоруд генеруючих підприємств), а також втрати в трансформаторах, які є невід'ємною частиною електростанції.

5. Показник "обсяг використаної електроенергії за звітний рік" за видом витрат "витрати електроенергії гідроакумулюючої електростанції на заряд тощо" окремо відображає дані щодо електроенергії, використаної гідроакумулюючою електростанцією в насосному режимі роботи, які включають інформацію стосовно електроенергії, витраченої на перекачку води гідроакумулюючими та перекачувальними установками, що працюють у режимі синхронного компенсатора.

6. За видом витрат по показнику "обсяг використаної електроенергії за звітний рік" окремо відображається обсяг використаної електроенергії на охолодження, тобто обсяг електроенергії, використаний на роботу холодильного обладнання (побутового, торгівельного, промислового тощо).

7. Втрати електроенергії, які виникли при транспортуванні й розподіленні в електромережах енергосистем, виділені окремо та не зараховуються до витрат, що перераховані вище. Також до втрат електроенергії враховуються втрати в трансформаторах, які не є частиною електростанції. Дані про загальний обсяг втрат електроенергії надаються за звітний рік у тисячах кіловат годин.

ІV. Показники щодо обсягів використаної

теплоенергії та обсягів втрат теплоенергії

1. Показники щодо обсягів використаної теплоенергії вміщують дані про обсяг використаної теплоенергії (пари і гарячої води), одержаної як від власних джерел, так і отриманої від інших підприємств та організацій. Дані надаються за звітний рік у гігакалоріях.

2. Показник "обсяг використаної теплоенергії за звітний рік" уміщує дані щодо загального обсягу використаної теплоенергії в цілому, включаючи витрати на виробництво продукції (виконання робіт) та використання тепла на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок). До обсягу використаної теплоенергії за звітний рік віднесені також витрати на допоміжні потреби виробництва і втрати енергії в перетворювачах, у власних теплових мережах, які віднесені на виробництво продукції (роботи), освітлення, опалення та інші господарсько-побутові потреби підприємства. Також цей показник включає витрати теплоенергії підприємств та організацій, які належать до невиробничої сфери: державні заклади, школи, сфера послуг тощо.

Показник "обсяг використаної теплоенергії за звітний рік" не містить обсяги теплоенергії, відпущеної на сторону зовнішнім споживачам, а також реалізованої населенню.

3. За видом витрат "витрати на виробництво продукції (виконання робіт)" показник "обсяг використаної теплоенергії за звітний рік" уміщує загальний підсумок витрат теплоенергії на виробництво всіх видів продукції та робіт, уключаючи витрати на основні та допоміжні технологічні процеси; потреби виробництва, а також втрати енергії в перетворювачах, у теплових мережах підприємства (цеху). Також за цим видом витрат відображається теплоенергія, отримана з хімічних процесів й використана на виробництво електроенергії.

4. За видом витрат "витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)" показник "обсяг використаної теплоенергії за звітний рік" відображає обсяг використаної теплоенергії на власні технологічні потреби, які пов'язані з виробництвом теплоенергії.

Цей показник уміщує дані про обсяги теплової енергії на передавання тепловими мережами, на транспортування теплової енергії та інше виробниче використання (освітлення, опалення виробничих приміщень та адмінспоруд).

5. Втрати теплоенергії, які виникли при транспортуванні й розподіленні в теплових мережах енергосистем, відображаються окремо. Дані про загальний обсяг втрат теплоенергії надаються за звітний рік у гігакалоріях.

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" від 12 липня 2021 року № 19.1.2-12/19-21 є недійсними з 01 січня 2026 року.

Директор департаменту

статистики зовнішньоекономічної

діяльності та енергетики апарату Держстату                        Валентина КРУГЛЯК

від  27 червня 2025 року № 19.1.2-12/21-25